МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім.О.І. МАРІНЕСКО ОНМА

Розглянуто цикловою комісією                                                                «Затверджую»

Протокол № _______                                                                          Заст.начальника  училища

Від «_____» ______________2015 р.                                             _______________А.О.Чебан

Голова  циклової комісії:

______________ В.М.Авдєєнко                                                     «____»____________2015р.

Перелік питань та методичні вказівки

для підготовки до аудиторної контрольної роботи

з дисципліни «Суднові дизельні установки»

для курсантів 3-го курсу заочної форми навчання.

Ι.Питання:

- Схема газообміну 2-х тактних МОД з прямоточно-клапанною системою продувки.

- Типи розділених і нерозділених камер згоряння. Способи сумішоутворення в МОД,   СОД і ВОД.

- Ізобарний наддув дизелів. Гідність і недоліки.Галузь застосування.

- Економічні показники роботи дизеля.

- Наддув дизеля. Комбінований наддув.

- Значення температур в певних характерних точках деталей ЦПГ дизеля.

- Імпульсний наддув дизелів.Гідності й недоліки.Галузь застосування.

- Які допущення приймаються при розгляді ідеального циклу ДВС?

- З яких міркувань обмежують збільшення Pmax в дизелях?

- Як впливає на величину термічного ККД збільшення ступеня підвищення тиску λ і ступеня попереднього розширення ρ?

- Як зміниться термічний ККД циклу при збільшенні частки теплоти, що підводиться при Vconst ?

12. У чому полягає відмінність дійсного циклу від теоретичного?

13. Що називається коефіцієнтом наповнення? Чому зміни тиску і температури навколишнього повітря не впливають на величину коефіцієнта наповнення?

14. Як визначаються температура і тиск в кінці стиснення? Чему вони рівні в сучас-сних МОД і СОД.

15. Які причини викликають значне зниження тиску і температури повітря в кінці стиснення при пуску холодного двигуна?

16. Як під час експлуатації можна визначити величину тиску в кінці стиснення?

17. Що називається коефіцієнтом надлишку повітря? Чому він чисельно дорівнює в дизелі?

18. Яка кількість повітря необхідно подати в циліндр для повного згоряння паливом-ва?

19. Які експлуатаційні фактори впливають на тривалість догорання в процесі розширення?

20. Як тривалість процесу догорання на лінії розширення впливає навелічіну теплових втрат?

21. Що називається середнім індикаторним тиском? Як воно визначається по індикаторній діаграмі?

22. Чому чисельно дорівнює середній індикаторний тиск?

23. Що розуміється під середнім ефективним тиском? Яка залежність між середнім індикаторним і середнім ефективним тисками?

24. Від чого залежить величина Рі? Які експлуатаційні фактори можуть привести до зниження Рі?

25. Як в умовах експлуатації визначаються індикаторна й ефективна потужності?

26. Які втрати враховує механічний ККД? Як можна визначити величину його?

27. Які втрати враховує індикаторний ККД? Які експлуатаційні фактори впливають

на його величину?

28. Що таке ефективний ККД? Як можна визначити його величину в умовах експлуата -

ції? Яке чисельне значення його у сучасних дизелів?

29. Як в умовах експлуатації можна визначити індикаторний і ефективний питомі

витрати палива?

30.  Яка величина питомої ефективної витрати палива g у сучасних двигунів?

31.  Які експлуатаційні причини можуть викликати підвищення величини ge?

32. Як можна здійснити комбінований наддув?

33.  Для чого охолоджується надувочного повітря?

34.  До якої температури можна охолоджувати надувочного повітря? Як регулюється темпера

тура наддувочного повітря?

35.  За величиною яких параметрів контролюють роботу системи наддуву?

36. Як зміняться параметри надувочного повітря при забрудненні ваоздухоохладітеля?

37. Як зміняться параметри надувочного повітря при закоксовуванні випускних і продувочних вікон?

38. Як зміняться параметри надувочного повітря при забрудненні повітряного фільтра?

39. Яка частка теплоти, що отримується від згоряння палива, перетворюється на роботу?

40. Скільки відсотків теплоти несеться з вихлопними газами?

41. У чому полягає сутність теплових напружень, що виникають в деталях ЦПГ?

42. Від чого залежить величина температурних напруг?

43. За якими непрямими показниками можна судити про теплову напруженость деталей

ЦПГ під час експлуатації двигуна?

44. Які сили діють в частинах кривошипно-шатунного механізму (КШМ)?

45. На які сили можна розкласти рушійну силу?

46. ​​Які сили і моменти сил діють на фундамент дизеля?

47. Які деталі тронкового і крейцкопф них дизелів сприймають і передають нормальну силу N?

48. Від чого виникає коливання кутової швидкості обертання коленвала двигуна?

49. Що розуміють під. ступенем нерівномірності обертання коленвала?

50. Під впливом яких сил виникають крутильні коливання валопровода?

51. За яких умов виникає резонанс коливань?

52. Що означає поняття «критична частота обертання вала»?

53. Які зовнішні ознаки роботи двигуна в зоні критичної частоти обертання?

54. Маса яких частин двигуна бере участь в обертальному русі?

55. У чому проявляється зовнішній вплив відцентрових сил?

56. Які двигуни врівноважені?

ΙΙ. Методичні вказівки.

А. Мета аудиторної контрольної роботи (АКР):

1. Перевірка і поглиблення знань, отриманих при самостійному вивченні предмета і під час лекцій, прослуханих на сесії.

2. Визначення прогалин у вивченні предмета та отриманні рекомендації щодо їх усунення.

Б. Виконання АКР:

1. Робота складається з 3-х питань. Виконати протягом 80 хвилин (однієї пари).

2. Робота виконується на проштампованих подвійних зошитових аркушах з номерами контрольних питань, згідно вищенаведеного передня, що надаються викладачем. Обсяг- не більше двох аркушів. Накожному аркуші виконавець повинен вказати своє прізвище, ім'я, .отчество і шифр.

3. Необхідна графіка виконується карандашем за допомогою креслярських инструмен-тов (косинця, лінійки, циркуля) виконавця

4. При виконанні роботи допускається користування довідником суднового механіка.

ΙΙΙ. Література:

| 1.Основна: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Возніцкій І.В., Міхєєв Є.Г.. Суднові дизелі та їх експлуатація. |  |  |
| Транспорт, 1990 р. |  |  |
| 2. Додаткова: |  |  |
| 2.1. Зарецький В.М., Лісовий В.А. Єксплуатація суднових |  |  |
| пристроїв та корпуса, М; Транспорт 1990р. |  |  |
| 2.2. Ланчуковський В.І.,Козьміних А.В. АСУ суднових ди- |  |  |
| зельних та газотурбінних установок,М; Транспорт 1983 р |  |  |
| 2.3. Корольов М.І Регулювання суднових дизелів,М;Транспорт 1983 р., |  |  |
| 2.4.Вешкельський С.О. Довідник суднового дизеліста, |  |  |
| "Суднобудування" 1990р. |  |  |
| 2.5. Довідник суднового механіка під редакцією д.т.н. А.А Фока или к.т.н. Грицая Л.Л, любих років видання. |  |  |

Викладач:                         _______________   Асєєв В.М.