- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

- МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім. О.І.МАРИНЕСКА ОНМА

- «Затверджую»

- Заступник начальника училища з НР

- МУ ім.О.І.Маринеска ОНМА

- _______________________  Чебан А.О.

- « ____ «_____________» 2014р.

- МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ                                     «ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУДЕН»

- І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОЇ

- КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

- Для студентів 3 курсу заочного відділення

- Спеціальність: 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок»

- Одеса 2014

- Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії електротехнічних дисциплін.

- Протокол ________ 2014 р.

- Голова комісії __________________О.А.Мацюк

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Сьогочасний морський транспорт є складовою частиною технічного прогресу. Запроваджуються нові транспортно-технологічні системи (пакетові, контейнерні, ролкерні, ліхтеровозні та багатоцільового призначення). Відповідно до цього особлива увага приділяється поповненню морського флоту спеціалізірованими суднами з комплексною автоматизацією суднової енергетичної установки, автоматизованими механізмами та системами.

Із збільшенням кількості споживачів електричної зростає потужність генераторних агрегатів та ступінь автоматизації управління всіма механізмами та системами, які обслуговують генераторні агрегати. В зв'язку з цим та вимогами міжнародної конвенції ПДНВ-78/95 суднові механіки повинні добре знати суднове електрообладнання.

Для цього суднові механіки вивчають дисципліну "Електрообладнання суден". Ця дисципліна вивчається паралельно з дисциплінами "Суднові дизельні установки", "Суднові допоміжні механізми та системи", "Автоматика суднових енергетичних установок" та інші. Такий паралелізм забезпечує одночасне вивчення будови та правила експлуатації різних суднових механізмів та пристроїв з їх схемами електрообладнання.

До складу програми входять два головні розділи. "Автоматизована суднова енергетична система та електромережні судна", "Автоматизований судновий електропровід". Програмою передбачено виконання лабораторних робіт за цими розділами, що допоможе закріпити теоретичні знання.

Після вивчення дисципліни курсант повинен знати:

- теоретичні основи, принцип дії, режими та особливості роботи суднового електрообладнання;

- роботу окремих елементів апаратури автоматичного управління;

- роботу електричних схем управління електроприводами;

- роботу електронних елементів схем управління електроприводами, які базуються на напівпровідникових приладах та мікросхемах;

- принципи роботи схем управління з виконанням ЕОМ;

- правила обслуговування суднового електрообладнання;

- правила техніки безпеки при обслуговуванні суднового електрообладнання ;

- принципи охорони навколишнього середовища.

Курсант повинен вміти:

- читати електричні схеми;

- знаходити пошкодження в схемах та конструкціях електрообладнання та ліквідувати їх;

- організовувати грамотну експлуатацію суднового електрообладнання;

вести необхідну суднову документацію по електрообладнанню суден;

Вивчення дисципліни базується на знаннях дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки" та складається з:

- Самостійної роботи над підручниками та навчальними посібниками, технічними описами електрообладнання на судні, де працює курсант, довідниковими виданнями.

- Самостійне виконання контрольної роботи.

- Прослуховування оглядових лекцій з вузлових тем дисципліни під ос лабораторно-екзаменаційної сесії.

- Виконання в часи сесії лабораторно - практичних робіт.

Рекомендована література

1 Серпєнко Л.І., Устинов А.П., Драгомарецький Г.Г. "Електрообладнання морських суден", 1980 р. 2.0сокін Б.В., Хайдуков О.П. "Електрообладнання суден" 1982 р.

3.Васильєв В.М., Карауш М.Я. "Електрообладнаня суднових електроприводів". Довідник 1985 р.

4.Константінов	В.Н. "Системи та пристрої автоматизації суднових електроенергетичних установок" 1988 р.

5.Фрейдзон І.Р. "Суднові автоматизовані електроприводи та системи"1988р.

6.Акулов Ю.І. "Гребні електричні установки" 1982 р.

7.Самойлов В.Г. "Автоматизація суднових електроустановок" 1972 р.

8.ГОСТ 19176-80 "Системи управління технічними засобами корабля"" Терміни та визначення. Видавництво стандартів 1980 р.

9.Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів 1984 р.                                         10.Довідник суднового електротехніка: в трьох томах (під редакцією Китаєнко Г.І.). 1980 р.

11. Роджеро Н.І. "Довідник суднового електромеханіка та електрика" 1986р.

Розподіл програмного матеріалу по розділах, темах та формах роботи.

| Розділи та теми | Кількість годин на дисципліну |  | Самостійні заняття |  | заняття в час лабораторно - екзаменаційної сесії |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оглядові лекції |  | лабораторно - |  | практичні заняття |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Розділ 1.Суднові автоматизовані енергетичні системи (САЕС) та електромережні суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Структурні схеми та характеристики САЕС | 6 |  | 4 |  | 2 |  | - |  |  |
| Тема 1.2 Суднові джерела електроенергії | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 1.3 Режими роботи суднової електростанції | 25 |  | 22 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 1.4 Апаратура та розподільчі прилади | 10 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 1.5 Аварійні електростанції (АЕС) | 6 |  | 4 |  | 2 |  | - |  |  |
| Тема 1.6 Автоматизація суднової електростанції | 30 |  | 27 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 1.7 Суднові електричні мережі | 6 |  | 4 |  | 2 |  | - |  |  |
| Тема 1.8 Світлотехніка | 5 |  | 4 |  | 1 |  | - |  |  |
| Розділ 2. Судновий автоматизований електропривід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основи управління електроприводом | 4 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |  |
| Тема 2.2 Апаратура управління | 8 |  | 7 |  | 1 |  | - |  |  |
| Тема 2.3 Захист електроприводів | 8 |  | 6 |  | 2 |  | - |  |  |
| Тема 2.4 Електроприводи насосів, вентиляторів, компресорів | 8 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.5 Електроприводи вантажно-підйомних Механізмів | 13 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.6 Електроприводи кермових пристроїв | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.7 Електроприводи якорно-швартовних механізмів | 12 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Тема 2.8 Гребні електричні установки (ГЕУ) | 8 |  | 6 |  | 2 |  | - |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Розділ 3. Системи автоматизованого управління, контролю та сигналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Прилади синхронного зв'язку |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| Тема 3.2 Суднові сигнальні прилади та прилади вимірювання неелектричних величин |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | - |  |
| Тема 3.3 Системи дистанційного автоматичного управління (ДАУ) енергетичною установкою судна |  | 8 |  | 6 |  | 2 |  | - |  |
| Розділ 4. Технічне обслуговування електрообладнання та суднова документація |  | 8 |  | 6 |  | 2 |  | - |  |
| Всього |  | 189 |  | 147 |  | 34 |  | 8 |  |

Загальні методичні вказівки.

При вивченні електрообладнання суден основну увагу потрібно звернути на розкриття фізичної суті явищ, які мають місце в електричних машинах та апаратах, принцип їх дії, принцип будови та основні правила експлуатації суднового електрообладнання.

Рекомендується  слідуючий порядок проробки завдання:

- прочитати по програмі зміст теми, визначити її обсяг та послідовність освітлення в ній окремих питань;

- проглянути рекомендовану літературу та вибрати найбільш кращій підручник, де матеріал викладено зрозумілою мовою;

- прочитати по підручнику весь матеріал даної теми, при цьому спочатку можливо не вдавалися у всі деталі, математичні викладки, а скласти загальне представлення по кожному окремому питанню, підкресливши основні, особливо складні та неясні місця;

- при повторному читанні матеріалу засвоїти деталі основних виводів та законспектувати головні положення, виведення формул;

- провірити засвоєння вивчаємої теми, даючи відповідь на запитання для самоперевірки по даній темі, неясні питання необхідно уточнити по підручнику чи на консультації у викладача;

- пильно розібрати наведені в підручнику чи в навчальному посібнику приклади та задачі;

- вивчити матеріал всіх тем, які входять в завдання.

- по всім вивченим темам складається конспект

- в конспекті повинні бути всі електросхеми

- в конспекті повинні бути відповіді на всі питання самоперевірки

Схеми, малюнки та графіки повицні бути виконані за допомогою лінійки, трикутника, циркуля та лекала з проставленням необхідних позначень, розмірів з дотриманням умовних позначень відповідно до ГОСТ 19176-80.

На кожній сторінці зошита з правої сторони потрібно залишати поля шириною 25-30 мм для поміток рецензента.

При вирішенні задач, які входять в контрольне завдання, необхідно чітко написати умову задачі, виконати креслення або схему , а потім послідовно написати рішення задачі, виділивши відповідь.

Застосувати формулу, чисельні значення величин слід підставляти в тій же послідовності, як вони розташовані в формулі. Всі кінцеві результати повинні бути записані з вказівкою відповідних одиниць виміру відповідно прийнятим позначенням.

До проведення в термін лабораторно - екзаменаційної сесії лабораторно- практичних робіт допускаються ті студенти, які виконали контрольну роботу.

Ціль лабораторних робіт та практичних занять - закріпити теоретичні знання та навчити майбутніх судномеханіків необхідним навикам та вмінню читати схеми різного типу електрообладнання. Практичні заняття, крім цього повинні допомогти студентам більш поглиблено засвоїти теорію шляхом вивчення будови, принципу дії та можливих неполадок електрообладнання.

Лабораторні роботи та практичні заняття виконуються згідно методичним вказівкам, які визначають цілі, порядок виконання, обладнання, навчальні посібники та форма письмового звіту. Звіт по кожній виконаній лабораторній роботи складається на спеціальному бланку чи в зошити та захищається студентом.

До здачі іспиту допускаються тільки ті студенти , які виконали контрольні роботи та отримали по ним залік, а також мають залік з лабораторно - практичних робіт.

Перелік лабораторно - практичних занять

1.Вивчення будови комутаційно-захисної апаратури.

2.Регуліровка та налагодження апаратури управління електроприводами.

3.Дослідження схеми автоматичного регулювання напруги синхронного генератора.

4.Дослідження паралельної роботи синхронних генераторів.

5Дослідження автоматичного управління асинхронним коротко замкнутим двигуном з датчиком тиску.

6.Дослідження схеми управління двошвидкісним двигуном швартовного шпиля.

7.Дослідження роботи електроприводу вентилятора чи насоса з двигуном постійного струму.

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ. Вступ.

Задачі та цілі предмету. Методика роботи над предметом. Короткий історичний огляд розвитку електрифікації суден морського флоту. Значення електрифікації та автоматизації суден для поліпшення умов праці та відпочинку екіпажу.

Методичні вказівки

Вступна тема - це самий відповідальний етап в вивченні предмету. Продуманий підбір літератури та методики вивчення предмету - все це найкращим чином забезпечить якісне вивчення всього матеріалу.

Починаючи вивчення предмету, обов'язково повторіть основні закони електротехніки, одиниці вимірювання основних електричних та магнітних величин, властивості та використовування електричної енергії. Зверніть увагу на багатогранність використовування електроенергії на суднах, можливість комплексної автоматизації на базі використовування електричної енергії. Після цього ознайомитися з історією розвитку судового електрообладнання, з перспективами удосконалення суднової електротехніки.

Розділ 1. Суднові автоматизовані енергетичні системи (САЕС) та елекеромережні судна.

Тема 1.1 Структурні схеми та характеристики САЕС.

Загальні відомості та склад САЕС. Структурні або однолінійні схеми САЕС. Призначення та класифікація електростанцій: вимоги Регістрів до них. Суднові споживачі електростанції; класифікація споживачів по характеру роботи та навантаження. Параметри суднових електростанцій. Технічно- економічні та експлуатаційні показники вибору роду струму, величини напруги та частота, а також доцільність рівня автоматизації суднової електростанції. Перспективи використання на суднах струмів підвищеної частоти.

Методичні вказівки

Вивчення теми потрібно розпочати з загальних відомостей про САЕС. Для цього необхідно засвоїти призначення та склад суднової автоматизованої електроенергетичної системи, розглянути умови експлуатації, режими, параметри та показники САЕС згідно вимогам Регістрів.

Необхідно звернути увагу на те, що при виборі роду струму для кожного конкретного судна за основу беруться такі технічно - економічні та експлуатаційні показники, як вартість електрообладнання, надійність роботи електричних машин та електричної апаратури, вартість автоматизованої апаратури, вигідність та безпека роботи обслуговуючого складу та інші.

Економічні показники САЕС зв'язані не тільки з її будівельною вартістю, а також з експлуатаційними розходами. А вони знижуються перш за все шляхом оптимізації режимів роботи та підвищення ККД всіх елементів САЕС, а також за рахунок зниження працезатрат по обслуговуванню та на ремонт. Наприклад, для забезпечення найбільш економічних умов роботи електростанції кількість генераторів, які працюють в кожному режимі, необхідно змінювати в залежності від підсумкової потужності споживачів. Найбільш легко це виконується при паралельній роботі генераторів електростанції, що дає слідуючи переваги: забезпечується більша, ніж при роздільній роботи генераторів, надійність безперспективного забезпечення споживачів електроенергією; є можливість більш оперативного використання резервних агрегатів; забезпечується легкий та зручний перевід навантаження з одного генератора на другий без перерви живлення споживачів.

Запитання для самоперевірки

1.Як класифікуються суднові електростанції по своєму призначенню?

2.Які величини напруги та частоти дозволяється використовується для силових та освітлювальних мереж?

З. Які первинні двигуни використовуються для приводу в рух генератори суднової електростанції?

4.Як	вибирається кількість агрегатів суднової електростанції?

5.Яким	чином визначаються режими роботи суднової електростанції та від чого вони залежать?

Тема 1.2 Суднові джерела електроенергії.

Джерела електричної енергії та вимоги до них. Суднові генераторні агрегати. Обертові та статичні перетворювачі електричної енергії їх призначення. Принцип дії призначення та галузь використання хімічних джерел електричної енергії.

Свинцово - кислотні акумулятори, електрохімічні процеси під час заряду та розряду. Будова кислотних акумуляторів, технічні дані та галузь використання. Характерні неполадки кислотних акумуляторів та засоби їх усунення.

Лужні акумулятори: електрохімічні процеси під час заряду та розряду. Будова лужних акумуляторів. Характерні пошкодження лужних акумуляторів та засоби по їх усуненню.

Контрольно-вимірювальні прилади, які використовуються при обслуговуванні акумуляторів . Суднові зарядні пристрої. Основні правила нагляду за акумуляторами. Правила техніки безпеки при обслуговуванні акумуляторів на судні.

Методичні вказівки.

Вивчення теми потрібно почати з основних видів джерел електричної енергії. Потрібно також добре засвоїти, які первинні двигуни використовуються для приводу в рух електричних генераторів та як в залежності від цього класифікуються установки. Необхідно також засвоїти засоби перетворення постійного струму в змінний та навпаки, тобто роботу машинних перетворювачів, випрямлячів, інверторів.

При вивченні хімічних джерел енергії потрібно висвітлити , на яких явищах базується принцип роботи акумуляторів, як спливають електрохімічні Процеси під час заряду, розряду, якими засобами виконується зарядка акумуляторів. Особливу увагу треба звернути на ознаки закінчення заряду та розряду тому . що це питання тісно пов'язане з надійністю та терміном служби акумуляторів. Необхідно звернути особливу увагу на обладнання приміщень для акумуляторів на судні та техніку безпеки при їх обслуговуванні. Вивчаючі характерні для акумуляторів пошкодження, необхідно засвоїти, по яким ознакам вони виявляються та які заходи треба застосувати по їх попередженню. Та, на закінчення, рекомендується ознайомитись з новими джерелами електроенергії, до яких відносяться термоелектричні генератори, сонячні батареї, паливні елементи та їх перспективи використання на суднах.

Запитання для самоперевірки.

1.Які особливі вимоги пред'являє Регістр до генераторних агрегатів?

2.Які	акумулятори та для чого використовуються на суднах?

3.Від	якого джерела електроенергії живиться мале аварійне освітлення?

4.По	яких ознаках закінчується зарядка акумуляторів?

5.По	яких ознаках закінчується розрядка акумуляторів, та який термін часу вони можуть находитись в розрядженому стані?

6.Які	засоби зарядки акумуляторів використовуються на суднах?

7.Як	ліквідувати сульфітацію пластин кислотного акумулятора?

Тема 1.3 Режими роботи суднової електростанції.

Доцільність паралельної роботи суднових генераторів. Умови для включення на паралельну роботу генераторів постійного та змінного струму. Способи включення генераторів на паралельну роботу. Блок - схеми точної, грубої синхронізації та самосинхронізації. Схеми самозбудження та автоматичного регулювання напруги синхронних генераторів різних форм світу. Регулятори на напівпровідниковій техніці.

Відхилення в режимах роботи суднової електростанції (нерівність розподілу активного та реактивного навантаження, перевантаження генераторів, та електростанції в цілому, зниження напруги, обрив однієї з фаз). Загальні відомості про роботу відповідних захисних пристроїв.

Методичні вказівки.

Оскільки робота більшості суднових електростанцій побудована на паралельній роботі генераторів, то найбільшу увагу необхідно приділити цьому режиму роботи, вивчивши всі його переваги та недоліки.

Паралельну роботу генераторів постійного струму слід розглянути на прикладі генераторів змішаного збудження. При цьому необхідно наголосити на ролі вирівнюю чого проводу між послідовними обмотками, а також знати, як розвантажити та зупинити один із генераторів.

Найбільшу увагу необхідно приділити способам включення синхронних генераторів на паралельну роботу (точна синхронізація, груба синхронізація та самосинхронізація). Дальше необхідно ознайомитись з вимогами Регістру відносно зміни навантаження на генератори, а також розібратись, як розподіляється активне та реактивне навантаження після синхронізації.

Для забезпечення високої якості генеріруємої електроенергії необхідна стабілізація напруги, тобто підтримання напруги генераторів на заданому рівні незалежно від режиму роботи генератора. Для цього призначені системи автоматичного регулювання напруги. Для цього необхідно спочатку розглянути структурну схему регулятора на основі амплітудно - фазового регулювання. Дальше необхідно засвоїти роботу схем генераторів МСС, МСК, ГСС, 2СН, TUR, "Ельно", "Міцубісі", "Раде Кончар", "Долмел" та інші. Заочник повинен вивчити схему генераторів суден, на яких він працює.

На закінчення теми необхідно розглянути відхилення в режимах роботи суднової електростанції та принципи роботи відповідних захисних пристроїв.

Запитання для самоперевірки

1.Які переваги та недоліки паралельної роботи суднових генераторів?

2.Який	порядок включення генераторів постійного струму змішаного збудження на паралельну роботу?

3.Які умови включення синхронних генераторів на паралельну роботу?

4.Синтронізація	методом точної синхронізації

5.Як	виконується груба синхронізація та самосинхронізація?

6.Які вимоги Регістру до точності стабілізації напруги?

7.Що	таке пряме амплітудно - фазове компаундовання?

8.Що	таке трансформатор фазового компаундування та де він використовується?

9.Як виконано регулювання напруги генераторів Вашого судна?

10.Які засоби синхронізації використовуються на Вашому судні?

Тема 1.4 Апаратура та розподільчі прилади.

Головний розподільчий щит (ГРІЦ), його будова та призначення. Перелік Та призначення апаратури, яка встановлюється на ГРЩ. Принципові однолінійні схеми ГРЩ в з'єднанні з генераторами та аварійною електростанцією. Вимоги Регістру до будови та розміщення ГРЩ. Комутаційна апаратура ручної дії: рубильники, роз'єднувачі, пакетні вимикачі, універсальні перемикачі. Автоматичні повітряні та установочні вимикачі (автомати). Селективні автомати: будова та основні характеристики. Плавкі запобіжники. Види реле: захисту, напруги, максимального та мінімального струму; теплові; зворотньої напруги та зворотнього струму, різності частот.

Щит живлення з берегу та вторинні розподільчі пристрої. Технічне обслуговування розподільчих пристроїв. Заміри опору ізоляції електрообладнання судна.

Методичні вказівки

Вивчення теми необхідно розпочати з призначення розподільчих пристроїв, а також вимог Регістру до будови та розміщення ГРЩ на суднах. Потім ознайомитись з принципіальними однолінійними схемами ГРЩ та апаратурою, яка встановлюється на ГРЩ, включно з електронною апаратурою. Особливу увагу необхідно звернути на будову, принцип роботи та обслуговування комутаційно - захисної апаратури. Необхідно також добре вивчати правила заміру опору ізоляції електрообладнання, яке знаходиться під напругою, та також вміти заміряти опір ізоляції любого електричного апарату, машини, силової та освітлювальної мережі, при знятій з них напрузі. Необхідно також знати норми опору ізоляції, встановлені Регістром. Вивчити апаратуру ГРЩ, яка встановлена на Вашому судні.

Запитання для самоперевірки

1.Яке призначення ГРЩ?

2.Яка	відмінність генераторних секцій ГРІЦ на постійному та змінному струмі?

3.Яка	апаратура встановлюється на секції управління генераторами?

4.Які	переваги та недоліки плавких запобіжників?

5.Для	чого призначені селективні автомати та в чому їх відмінність від установочних?

6.Для	чого призначені реле зворотнього струму?

7.Яка	мінімальна допустима норма опору ізоляції ГРЩ та як її виміряти?

8.Який	термін часу технічного обслуговування суднових розподільчих пристроїв?

9.Генераторні  автомати Вашого судна.

Тема 1.5 Аварійні електростанції (ЛЕС)

Призначення АЕС та її споживачі Вимога Регістру та СОЛАС до АЕС. Спрощена схема АЕС. Схема автоматичного запуску дизель - генератору АЕС Технічне обслуговування.

Методичні вказівки

Перш за все потрібно знати, що називається АЕС та яку роль вона відіграє в боротьбі за виживання судна. Потім потрібно розглянути комплекс пристроїв, які зв'язані з АЕС, вивчити принципову схему АЕС та схему автоматичного запуску її дизель - генератора.

Необхідно також нагадати, що в якості аварійного джерела може бути використана акумуляторна батарея. На заключения потрібно вивчити основні правила технічного обслуговування АЕС.

Запитання для самоперевірки

1.Які основні вимоги Регістру до АЕС?

2..Які споживачі повинні живитися від АЕС в першу чергу ?

3.На	яких суднах встановлюється АЕС та потужність одного дизель-генератора?

4.В	чому заключається технічне обслуговування АЕС?

5.Де розташована аварійна електростанція на Вашому судні? Схема запуску АДГ.

Тема 1.6 Автоматизація суднової електростанції

Елементи автоматизації генерування електроенергії. Автоматичне регулювання частоти обертання синхронних генераторів та розподіл активного навантаження. Елементи автоматизації розподілу електроенергії в САЕС. Електричні принципові схеми пристроїв синхронізації, включення резерву, автоматичного розвантаження генераторів, захисту від великих струмів, автоматичного переключення живлення

Склад га призначення автоматизованої системи в цілому (наприклад система' Іжора" чи якась інша).

Методичні вказівки

Ця тема надзвичайно складна. Тому потрібно згадати деякі елементи з курсу електроніка: випрямлювачі, підсилювачі, генератори електричних коливань, електронні реле, тригери, суматори, шифратори, дешифратори, компаратори та інші.

А потім перш за все отримати загальне представлення про автоматизацію процесів САЕС, з'ясувати, що автоматизоване управління різними процесами на судні виконується точніше, ефективніше та надійніше, ніж ручне. Під автоматизацією САЕС розуміється запровадження пристроїв та систем, які виконують управління процесами виробництва, передачі га розподілу електроенергії в нормальних та аварійних режимах.

Всі автоматичні пристрої, незалежно від виконуваних ними функцій можна розділити на дві групи: пристрої управління та пристрої управління та пристрої регулювання. Під автоматичним управлінням розуміють виконання пристроєм дій по заданій програмі в наслідок зовнішніх збурючих дій, якими вшивається зміна схеми чи параметрів режиму роботи об'єкта управління, команда персонал на пуск пристрою автоматики та інше. Під автоматичним регулюванням розуміється безперервний процес підтримання будь - якої регулюючої величини на сталому рівні чи процес зміни цієї величини по раніше заданому закону при будь-яких збуреннях. Пристрої, які виконують ці функції, наз. Автоматичними регуляторами.

Регулюючою величиною називається фізичний параметр, який потрібно підтримувати сталим чи змінювати по якомусь закону. Такими параметрами в енергосистемах є напруга, частота, активна та реактивна потужність.

Засвоїти всі ці поняття можна почати вивчати тему далі, перейшовши на конкретні елементи,

Перш за все необхідно вивчити, схеми різних автоматичних регуляторів частоти обертання генераторів, від яких залежить сталість напруги та частоти струму. Це регулятори типу Р-23, Р-23Б, ПРЧ-1М, РЧМ 50. Тут же необхідно розглянути схеми розподілу активного навантаження, які одночасно забезпечують сталість напруги та частоти. Це регулятори типу УРМ, БРНГ.

Дальше необхідно вивчити принципові схеми синхронізації генераторів типу УСГ, схеми з використанням пристроїв, на елементах мікроелектроніки, та з використовуванням ЕОМ.

Особливу увагу треба також приділити вивченню схем контролю за роботою електростанції при без вахтовому обслуговуванні. Це схеми включення резервного агрегату. УВР, схеми розгрузки УРГ, схеми контролю опору ізоляції типу УКІ, ПКІ, "Електрон", пристрой автоматичного контролю частоти та напруги генератора.

Та на кінець треба вивчити схеми звукової та світлової сигналізації, які привертають увагу вахтового персоналу.

Запитання  для самоперевірки

1.Які вимоги Регістру до стабілізації частоти струму?

2.На	якому принципі працюють регулятори типу Р-23, Р-23Б?

3.Призначення	блоку заміру активного струму (БВАС).

4.Функціоиальні елементи пристрою УСГ.

5.Функціональні елементи пристрою УВР.

6.Функціональні елементи пристрою УРГ.

7.Призначення	пристрою УШІ

8.Захист генератора від переходу в режим двигуна.

9.На якому принципі працюють пристрої автоматичного контролю опору ізоляції?

10.Навіщо потрібний автоматичний контроль напруги та частоти?

Тема 1.7 Суднові електричні мережі Системи розподілу електроенергії на суднах та їх порівняння з економічної точки зору. Різновидності суднових електричних мереж. Схеми груп нормального та аварійного освітлення. Захист мереж. Суднові кабелі та провода: конструкція, монтаж кабелів, температурний режим, розрахунок та вибір. Арматура суднових електричних мереж. Технічне обслуговування суднових електричних мереж.

Методичні вказівки

Використання різних систем розподілу електроенергії регламентується правилами Регістру в залежності від споживачів на судні. На суднах використовуються такі системи розподілу електроенергії: фідерна, кільцева, магістральна та мішана. На судне розрізняють окремі мережі: силову, основного освітлення, великого та малого аварійного освітлення, сигнально-відзначних вогнів, сигналізації та зв'язку

Дальше потрібно вивчити будову суднових кабелів та провідників,а також склад суднових мереж. Необхідно також звернути увагу на монтаж, розрахунок та вибір кабелів на допустимий наїрів. Та, нарешті, добре треба засвоїти головні правила експлуатації суднових електричних мереж.

Запитання для самоперевірки

1.Як класифікуються суднові мережі?

2.Що	таке суднова силова мережа?

3.Способи	з'єднання пошкоджених кабелів іа проводів.

4.Якими	способами закріплюються кабелі на судні?

5. Які норми опору ізоляції різних електричних мереж?

Тема 1.8 Світлотехніка

Головні світлотехнічні величини. Джерела світла. Освітлювальні прилади, прожектори. Суднові відзначні та сигнальні воші. Станція сигнально - відзначних вогнів

Методичні вказівки Вивчаючи тему, потрібно звернути увагу на норми освітлення суднових приміщень та робочих місць, які встановлюються Регістром, на призначення освітлювальної арматури, її конструкцію та типи. Потрібно також запам'ятати місце розположення сигнальних та відзначних вогнів на судні, схеми їх живлення, будову та роботу станції сигнально-відзначних вогнів.

Запитання для самоперевірки

1. Яка головна характеристика джерела світла?

2. Які норми освітлення по Регістру: загальне, на робочому столі?

З.Чим розрізняються освітлювальні прилади та прожектори?

4. Що таке станція сигнально-відзначних вогнів та її місце розташування?

Приблизний перелік варіантів аудиторной контрольной роботи

Варіант 1

1.Опишіть, що таке САЕС? Її складові елементи.

2.Будова	та принцип роботи кислотних акумуляторів. Хімічна реакція

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми  включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Блок-схема	розподілу активного навантаження генераторів Вашого судна.                                         6.Суднові джерела освітлення. Будова та принципи роботи різних ламп.

Варіант 2

1,Класифікація електростанцій по своєму призначенню.

2.Апаратура ГРЩ ручної дії, яка встановлена на Вашому судні.

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схема включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Блок-схема розподілу активного навантаження генератора Вашого судка.

6.Комутаційна	апаратура змінного струму на тиристорах.

Варіант З

1.Вид струму та величини напруги га частоти струму суднових електростанцій.

2.Автоматична	апаратура ГРЩ, яка встановлена на Вашому судні.

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні

5.Блок-схема	автоматичної синхронізації на Вашому судні.

6..Апаратура інтенсивного освітлення на Вашому судні. Схема включення ртутних ламп високого тиску

Варіант № 4

1. Первинні двигуни суднових генераторних агрегатів.

2.Будова	та призначення головного розподільчого щита ГРЩ.

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна

4.Блок-схема	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Блок-схема автоматичного включення резервного агрегату на Вашому столі. 6.Система розподілу електроенергії на Вашому судні.

Варіант № 5

1 . Коротко описати методику вибору кількості генераторних агрегатів та їх потужність.

2.Опишіть панель управління генераторами Вашого судна. З Схема збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

3.Блок-схеми 	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

4.Блок-схема	автоматичної розгрузки генераторів на Вашому судні.

5.Суднові	світильники Вашого судна. Будова та ступінь захисту.

- Варіант № 6

1Накреслити та описати принципову схему електростанції (однолінійну).

2.Захисна апаратура ГРЩ, яка встановлена на Вашому судні

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Принципова	схема контролю опору ізоляції на Вашому судні.

6.Станція	сигнально - відзначних вогнів Вашого судна.

Варіант № 7

1 .Дайте короткий перелік вимог Регістру де окремих елементів САЕС.

2.Опишіть генераторну панель ГРЩ Вашого судна.

З .Схема збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-ехеми	 включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Блок-схема	автоматичної стабілізації частоти на Вашому судні.

6.Освітлювальна електрична мережа Вашого судна та її елементи.

Варіант № 8

1.Дайте пояснювання, що дає електрифікація судна.

2.Правила	безпеки при розташуванні та обслуговуванні кислотних акумуляторів.

3.Схема	збудженій та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Пристрій	автоматичного контролю напруги генераторів на Вашому судні.

6.Силова	 електрична мережа Вашого судна, та її елементи.

Варіант № 9

1.Умови роботи суднового електрообладнання та типи захисту електрообладнання.

2.Правила	безпеки при розташуванні та обслуговуванні лужних акумуляторів.

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми	включення генераторів на паралельну роботу на Вашому судні.

5.Пристрій	автоматичного контролю частоти генератора на Вашому судні.

6.Пристрій	світлової та звукової сигналізації на Вашому судні.

Варіант № 10

1.Аварійна електростанція, її склад та призначення. Вимоги Регістру до розташування

2.Лужні	акумулятори. Будова та принцип роботи. Хімічна реакція.

3.Схема	збудження та регулювання напруги генераторів електростанції Вашого судна.

4.Блок-схеми  включення генераторів на паралельну роботу на Вашому столі.

5.Автоматична	точна синхронізації з використанням тиристорів.

6.Пристрої  світлової сигналізації про роботу енергетичної установки Вашого судна.

Розділ 2. Судновий автоматизований електропривод.

Тема 2.1 Основи управління електроприводами

Визначення електроприводу Електропривод в суднових системах та установках. Поняття про сталу спільну роботу електродвигуна та суднового механізму. Рівняння руху електропривод)'. Режими роботи електропривода: продовжений, короткочасний, повторно-короткочасний. Регулювання частоти обертання електроприводу постійного та змінного струму, електричне гальмування. Тиристорний електропривод як засіб покращення техніко-економічних показників суднових електромеханізмів. Тиристорні перетворювачі змінно -  постійного струму. Перетворювачі частоти на тиристорах.

Методичні вказівки

Вивчення теми потрібко починати з визначення та класифікації електроприводів згідно стандартів 19176-80. Потім розглянути основи теорії електропривода (сили та моменти, які діють в системі електропривода, рівняння руху); на прикладі різних суднових електроприводів-режими їх роботи. Також необхідно чітко засвоїти, що таке "управління" електроприводом. Важливим елементом є регулювання частоти обертання електроприводів на постійному та змінному струмі Тому необхідно добре вивчити всі засоби зміни частоти обертання електроприводів та їх конкретне застосування.

В схемах суднових електроприводів широке застосування знаходять тиристорні перетворювачі. Повторивши з курсу електроніки принцип дії та структурну схему роботи тиристора, необхідно вивчити його використання. Тиристори знаходять застосування в схемах керованих напівпровідникових випрямлячів в електроприводах постійного струму, а також напівпровідникових перетворювачів частоти в схемах управління двигунами трифазного струму.

Запитання для самоперевірки

1..Що розуміється під електроприводом?

2.Чим характеризується повторно-короткочасний режим роботи суднового електроприводу?

3.Якими	засобами можна регулювати частоту обертання двигунів постійного струму?

4.Якими	засобами можна регулювати частоту обертання двигунів змінного струму?

5.Які засоби електричного гальмування використовуються в електроприводах?

6.В	чому суть управління електроприводом постійного струму з використанням тиристорів в силових колах електропривода?

7.Які	переваги дає застосування тиристорів в силових колах електропривода?

Тема 2.2 Апаратура управління

Комутаційно-захисна апаратура управління електроприводами. Будова та принцип дії контакторів та реле постійного та змінного струму, універсальних контакторів типу КМ-2000, Тормозні електромагніти. Будова ручного (пускові, пуско-регулюючі реостати, контролери, командо - контролери) та автоматичного (магнітні пускачі, магнітні станції) управління електроприводами. Умовні позначення елементів електроапаратури на схемах Налагодження та регулювання апаратури управління та захисту електропривода. Характерні пошкодження та головні правила експлуатації електроапаратури.

Методичні вказівки

Головну увагу при вивченні даної теми потрібно приділити будові та принципу дії комутаційно-захисної апаратури, яка використовується в електроприводах Потрібно також знати напам'ять умовні позначення елементів апаратури згідно стандартів. Потрібно також навчитися налагоджувати га регулювати не складну апаратуру управління та захисту (контактори, реле), а також добре знати характерні пошкодження електроапаратури та головні правила технічного обслуговування.

- Запитання для самоперевірки

1.З яких трьох головних частин складається контактор постійного чи змінного струму?

2.Що	таке командоконтролер?

3.Де	використовуються тормозні електромагніти та який їх принцип дії?

4.Які	вида захисту використовуються в комплектних пристроях управління електроприводами?

5.Можливі пошкодження електроапаратури та їх усунення.

Гема 2.3 Захист електроприводів

Типові схеми. Захист при зниженні або збільшенні напруги (максимальна, мінімальна, від повторного автозапуску); захист від струмів перевантаження, захист від обриву однієї фази. Правила Регістрів по захисту електроприводів. Виконання захисту. Схеми автоматизації пуску та електрогальмування. Пуск двигунів постійного струму, синхронних двигунів в функції струму, часу, ЕРС. Контакторна схема управління. Управління включенням двошвидкісних двигунів. Суднові електроприводи з багатошвидкісними двигунами. Типова схема контролерного управління електроприводом постійного струму. Суднові електроприводи з тиристорним управлінням.

Методичні вказівки

Спочатку потрібно зупинитися на найбільш вірогідних та частих порушеннях режимів роботи електроприводів, до яких відносяться: зниження та підвищення напруги мережі, перевантаження електродвигуна, коротке замкнення в обмотці двигуна або кабелі живлення, короткочасна перерва в живленні, обрив однієї фази в трьохфазному асинхронному двигуні. Особливу уваг/ потрібно приділити вивченню типових схем управління електроприводами. Тільки добре засвоївши роботу цих схем, можна навчитися читати більш складні схеми.

Запитання для самоперевірки

  - Які	вимоги Регістру до захисту електроприводів?

  - Яка	апаратура застосовується для захисту від струмів перевантаження електроприводів? Який їх принцип дії?

З.Чому схеми автоматичного управління в функції часу розповсюджені більш

широко, ніж схеми управління в функції струму? 4.На яких принципах заснована автоматизація пуску електродвигунів?

Тема 2.4 Електроприводи насосів, вентиляторів та компресорів

Особливості роботи та вимоги до цієї групи електроприводів. Схеми управління електроприводами постійного струму. Схеми автоматичного управління в функції тиску чи витрачання. Схеми управління холодильними установками та установками кондиціонування повітря. Автоматичні схеми включення запасного електропривода. Схеми управління судовими допоміжними котлами. Технічне обслуговування. Правила техніки безпеки.

Методичні вказівки

Приступаючи до вивчення теми, необхідно перш за все ознайомитися з особливостями роботи електроприводів насосів, вентиляторів та компресорів в відповідності з вимогами Регістру. Потім треба послідовно розглянути кожну конкретну схему електроприводів даної групи (головні її елементи, особливості побудови, принцип роботи, можливі неполадки).

Запитання для самоперевірки

1.Які особливості роботи механізмів машинного відділення?

2.Яку	частину електроенергії споживають електроприводи допоміжних механізмів?

3.Як	виконується місцеве управління насосами та вентиляторами на постійному та змінному струмі?

4.Як	виконується управління паливними насосами?

5.Які	схеми автоматизованих електроприводів застосовують в рефрижераторних установках та допоміжних котлів?

6.Які	особливості технічного обслуговування електроприводів насосів, вентиляторів і компресорів?

Тема 2.5 Електроприводи вантажно-підйомних механізмів

Особливості роботи та вимоги до цих електроприводів. Контролерна схема управління. Контакторна схема двох-та трьох швидкісного електропривода змінного струму з асинхронним короткозамкнутим двигуном. Схеми електроприводів на тиристорних комутаторах. Спрощена схема електропривода з статичними перетворювачами частоти. Технічне обслуговування. Правила техніки безпеки.

Методичні вказівки

Ознайомившись з особливостями роботи електроприводів вантажно - підйомних пристроїв та з головними вимогами до них, послідовно розгляньте роботу схеми кожного електропривода. Особливу увагу зверніть, як виконані вимоги техніки безпеки. Найкращим електродвигуном для цих електроприводів є двигун змішаного збудження. Але послідовний розвиток електроприводів вантажно-підйомних пристроїв йде по шляху вдосконалення електрообладнання з багатошвидкісними асинхронними двигунами. Особливу увагу треба приділити схемам електроприводів з тиристорними комутаторами та з статичними з безпосередніми перетворювачами частоти, регулювання напруги та частоти на основі інверторів струму та напруги.

Запитання для самоперевірки

1 .Які особливості роботи електроприводів вантажно-підіймальних пристроїв?

2.Чому електропривод вантажно-підіймального пристрою частіше виконується по контакторній схемі?

З.Чому для електропривода механізма підняття вантажу використовується трьох швидкісний двигун, а для механізмів поворота крана та зміни вибігу стріли - двохшвидкісні?

4.Яка частина механізму вантажно-підйомного пристрою є найбільш відповідальною та як вона виконується?

5 .Як правильно приготувати вантажно-підйомний механізм до роботи?

Тема 2.6 Електроприводи кермових пристроїв

Види управління кермом. Схеми управління кермовими електроприводами простої та слідкуючої дії. Схеми управління електрогідравлічними кермовими приводами. Принцип роботи автопілота та його спрощена схема. Підрулюючи пристрої та їх схеми. Перевірка роботи кермового пристрою перед виходом в море та його обслуговування під час роботи. Правила техніки безпеки.

Методичні вказівки

Вивчення цієї схеми потрібно розпочати з загальних понять про кермові пристрої, та те, що це головний електропривод для забезпечення безпеки судноплавства. Потім потрібно розглянути види управління кермом (просте, слідкуюче, автоматичне), виходячи з характеру збурюючого задающего сигналу з пульта управління, а також розібратися в схемах управління електроприводами кермових пристроїв. Слід ознайомитися з безконтактною схемою слідкуючого управління електроприводом з тиристорним перетворювачем, тому, що вона найбільш перспективна. У зв'язку з тим, що схема автопілоту дуже складна, тому перш за все необхідно розглянути її структурну схему, а потім принципову схему кожного елементу. Особливу увагу приділіть вимогам Регістру до кермового електроприводу.

Вивчаючі схеми підрулюючи пристроїв, зверніть увагу на потужність цього електроприводу, порядок його запуску та управлінням під час застосу- сування.

Запитання для самоперевірки

- .Що входить до складу кермового пристрою та вимоги Регістру до нього?

- .Чим характеризується система простого дистанційного управління електроприводом кермового пристрою?

З.В яких електроприводах кермового пристрою використовується релейно- контакторна схема? Який режим гальмування використовується для зупинки електропривода?

4.Чим характеризується слідкуючи система управління електроприводом? 5.Який принцип роботи автоматичного управління електроприводом рульового пристрою та які схеми автопілота існують?

Тема 2.7 Електроприводи якорно-швартовних механізмів

Особливості роботи та вимоги, які пред'являються до цих електроприводів. Схеми електроприводів на постійному та змінному струмі. Схеми системи управління генератор-двигун та тиристорне управління. Автоматичні швартовні лебідки. Схеми мікропроцесорного управління якорно-швартовними механізмами. Технічне обслуговування. Правила техніки безпеки.

Методичні вказівки

Перш за все необхідно звернути увагу на особливі вимоги, які пред'являються до якорно-швартовних механізмів. Розглянувши, які системи управління електроприводами використовуються для цих механізмів, необхідно усвідомити переваги та недоліки кожної із схем. Вивчаючи схеми з використанням мікропроцесорів, спочатку необхідно добре вивчити структурну схему, а потім принципові схеми елементів та накінець схему в цілому. Особливу увагу треба приділити питанням можливих пошкоджень в схемах, навчитися їх знаходити та ліквідувати. Технічне обслуговування та його особливості. Необхідно звернути увагу на те, яка апаратура в схемах забезпечує безпеку обслуговуючого персоналу.

Запитання для самоперевірки

1.ІЦо входить до складу якорно-швартовного пристрою (ЯПІП), які стадії з'йомки судна з якоря та характеристика кожної стадії?

2.Які	вимоги, пред'являються до якорно-швартовного пристрою?

3.Які	електродвигуни використовуються до якорно-швартовного пристрою?

4.Як	працює захист по навантаженню в контролерній та в командно-контролерній схемах?

5.Які	види гальмування передбачені в релейно-контакторних схемах ЯПІП?

6.Як	виконується гальмування та заміна напрямку обертання в схемі управління системи тиристорний привід-двигун (ТП-Д)?

Тема 2.8 Гребні електричні установки (ГЕУ)

Загальні відомості про електрорух суден. Переваги та недоліки ГЕУ. Необхідність в застосуванні ГЕУ на суднах спеціального призначення: криголамах, буксирах, суднах-рятівниках, паромах, суднах, які працюють при прокладках та захистках суднохідних каналів та інші. Гребні електричні установки постійного та змінного струму. Принципова схема ГЕУ на постійному струму: режими роботи, схема силового струму, схема збудження, управління, блокування та захисту. Схеми ГЕУ на подвійному струмі. Особливості управління, блокування та захисту.

Методичні вказівки

Вивчаючи матеріал теми, зверніть увагу на переваги та недоліки електричного приводу гребних гвинтів, на питання вибору роду струму та величини напруги, класифікацію електроходів, вимоги, які пред'являє Регістр до цього виду електроустановок. Потрібно більш детально ознайомитись з особливостями конструкції гребних електродвигунів. Потім розглянути типові структурні та принципові схеми управління. ГЕУ на постійному, змінному та подвійному струмі. При цьому важливо добре засвоїти способи пуску і реверсування гребного електродвигуна, режими роботи ГЕУ.

Запитання для самоперевірки

1.Яю переваги забезпечити ГЕУ їх широке застосування на суднах? 2.По яким признакам класифікуються суднові ГЕУ?

2.Які схеми силового струму використовуються в ГЕУ постійного струму?

3.Які типи систем збудження головних машин використовується в ГЕУ постійного струму?

4.Яким	засобом регулюється частота обертання та реверсується гребний електродвигун в ГЕУ постійного струму?

5.Які	переваги та недоліки ГЕУ змінного струму?

7 .Яким засобом регулюється частота обертання реверсується гребний електродвигун в ГЕУ змінного струму?

8.Які	види захисту використовуються в ГЕУ постійного та змінного струму?

9.Які	переваги ГЕУ подвійного струму?

10.Які	перспективи розвитку електроруху суден?

Розділ 3. Системи автоматизованого управління, контролю та сигналізації

Тема 3.1 Прилади синхронного зв'язку

Принцип дії та застосування. Прилади управління судном: сельсини, електричні телеграфи та кермові показники змінного струму. Схема суднового телеграфу. Технічне обслуговування суднових телеграфів та кермових показників.

Методичні вказівки

Вивчення матеріалу слід розпочати з загального ознайомлення з приладами, які є на судні (машинні телеграфи та кермові показники). Згадати, що таке сельсин, та які види сельсинів є. Необхідно добре вивчити принципові схеми суднових машинних телеграфів та розглянути роботу схеми кермового показника змінного струму.

Запитання для самоперевірки

1.Що таке самосинхронізована передача кута?

2.Які	види сельсинів використовуються на суднах?

3.Як	погоджуються машинні телеграфи та кермові показники?

Тема 3.2 Суднові сигнальні прилади та прилади вимірювання неелектричних величин

Прилади світлової та акустичної сигналізації. Схема дзвінкової сигналізації. Суднові електричні тахометри. Електричне вимірювання температури. Датчики тиску та рівня. Системи пожежної сигналізації. Суднові газоаналізатори та солеміри. Поняття про комплексні системи сигналізації та Контролю. Технічне обслуговування приладів.

Методичні вказівки

Вивчення теми необхідно розпочати з вивчення принципу роботи дзвінків постійного та змінного струму. Особливу увагу приділити пожежній та температурній сигналізації, яка встановлена на судні. При цьому потрібно згадати принцип роботи термопар, термометрів опору, фотоелементів, а також принцип дії індуктивних та ємнісних датчиків. Технічне обслуговування цих приладів під час роботи.

Запитання для самоперевірки

1.Які види сигналізації використовуються на суднах?

2.В	чому різниця між дзвінками, ревунами, зумерами, торохтілками?

3.По	якому принципу працюють датчики температури, тиску, рівня?

4.Як	працює димова пожежна станція?

5.Як	працює термопожежна станція?

Тема 3.3 Системи дистанційного автоматичного управління (ДАУ) енергетичною установкою судна

Склад та елементна база ДАУ. ДАУ головними двигунами, генераторною установкою, допоміжними механізмами та системами. Головні правила технічного обслуговування ДАУ.

Методичні вказівки

Оскільки система ДАУ відноситься до головних систем автоматизації, то цій теми треба приділити особливу увагу. Но необхідно спочатку розглянути методичні вказівки теми 1.6. А потім розглянути узагальнену схему автоматичного контролю та регулювання дизеля. ДАУ дизель-генераторами Та допоміжними механізмами рекомендується вивчати по спрощенні узагальненим схемам.

Запитання для самоперевірки

1. Яке призначення ДАУ?

2.Які	головні блоки входять в ДАУ головним двигуном?

3.Які	операції виконує система ДАУ судновими дизель-генераторними агрегатами?

4.Які	операції виконує система ДАУ допоміжними механізмами?

Розділ 4. Технічне обслуговування електрообладнання та суднова документація.

Правові документи, які регламентують роботу про обслуговування електрообладнання. Технічне обслуговування електричних машин. Технічне обслуговування електричних апаратів, систем зв'язку та сигналізації. Технічне обслуговування суднової електроавтоматики. Терміни проведення засобів технічного обслуговування. Терміни та норми випробування електроізоляції. Правила техніки безпеки при експлуатації суднового електрообладнання. Перша допомога при враженні електричним струмом.

Запитання для самоперевірки

1.Хто може бути допущеним до обслуговування суднового електрообладнання?

2..Що	входить в комплекс робіт по догляду за судновим електрообладнанням?

3.Яка	суднова документація повинна вестись на судні по технічному обслуговуванню електрообладнання?

4.Які	засоби захисту від враження електричним струмом існують?

5.Які організаційні та технічні заходи забезпечують безпеку робіт на електроустановках?

6.Якими	документами потрібно керуватися при експлуатації суднового електрообладнання?